DS-2CD1C445-GL/L

双400万4G双摄 PT筒机

适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像

- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境

- 支持海康互联接入

- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，内置天线

- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达20 m，红外光最远可达20 m

- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB

- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商

| - 规格参数 |
| --- |
| 基础参数 |  |
| 传感器类型 | 全景路：1/3″ Progressive Scan CMOS 细节路：1/3″ Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 全景路：彩色：0.005 Lux 细节路：彩色：0.005 Lux |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 固定焦距 |
| 视场角 | 全景路：4 mm，水平视场角：73°，垂直视场角：39°，对角视场角：87° 细节路：4 mm，水平视场角：73°，垂直视场角：39°，对角视场角：87° |
| 最大光圈数 | 全景路：F2.0 细节路：F2.0 |
| 补光 |  |
| 补光灯类型 | 支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光 |
| 补光灯距离 | 白光最远可达20 m，红外光最远可达20 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 波长范围 | 红外850 nm |
| 云台 |  |
| 预置点个数 | 16个 |
| 水平范围 | 全景路：手动调节-120°~120° 细节路：电动调节-170°~170° |
| 垂直范围 | 全景路：不支持 细节路：电动调节0°~80° |
| 水平速度 | 细节路：4~40°/s |
| 垂直速度 | 细节路：4~20°/s |
| 视频 |  |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 通道1： 50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 通道2： 50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 通道1： 50 Hz：12.5 fps（768 × 432） 通道2： 50 Hz：12.5 fps（768 × 432） |
| 视频压缩标准 | 主码流：H.265 子码流：H.265 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~4 Mbps |
| H.265 | Main Profile |
| 音频 |  |
| 音频压缩标准 | G.711/AAC-LC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps（G.711）/16~64 Kbps（AAC-LC） |
| 音频采样率 | 16 kHz |
| 环境噪声过滤 | 单mic降噪 |
| 网络 |  |
| 支持协议 | TCP/IP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，UDP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，IGMP，ICMP，QoS，IPv4，IPv6，SSL/TLS，PPPoE |
| 接口协议 | 萤石 |
| 移动通信参数 |  |
| 无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 无线频段 | LTE-TDD：Band 40 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 |
| SIM卡 | 内置电信、联通卡 |
| 图像 |  |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 图像设置 | 亮度，白平衡，饱和度，对比度，锐度，AGC |
| 接口 |  |
| 音频 | 1个内置麦克风，1个内置扬声器 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
| SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB |
| 事件 |  |
| 普通事件 | 移动侦测（支持人形，车型检测），异常 |
| 报警联动 | 上传中心，声音报警 |
| 联动跟随 |  |
| Smart跟随 | 人形跟踪 |
| 一般规范 |  |
| 工作温湿度 | -30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 存储湿温度 | -30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； |
| 通用功能 | 密码保护，视频遮盖，水印技术 |
| 电源 | Ø5.5 mm圆口，DC：12 V ± 25%，1.25 A，最大功耗：15 W，支持防反接保护 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 |
| 恢复出厂设置 | 支持 |
| 尺寸 | 产品尺寸：212.7 mm × 106.2 mm × 133.5 mm 包装尺寸：277 mm × 140 mm × 207 mm |
| 重量 | 设备重量：650 g 带包装重量：910 g |
| 认证 |  |
| 防护 | IP65，防大暴雨 |
| 协议 |  |
| 客户端 | 海康互联 |

- 外形尺寸